# 数字逻辑与数字电路 完整课程报告

目 录

第1部分 知识要点整理 - 1.1 数字逻辑基础 - 1.2 逻辑门电路 - 1.3 组合逻辑电路 - 1.4 触发器 - 1.5 时序逻辑电路 - 1.6 EDA与Verilog设计

第2部分 重要习题整理 - 2.1 基本理论和知识（填空、选择、简答） - 2.2 建模与分析（工程问题理论分析、EDA实践） - 2.3 设计与实现（工程问题理论设计、EDA实践）

# 第1部分 知识要点整理

## 1.1 数字逻辑基础

### 一、模拟信号与数字信号

#### 1.1 基本概念

- 模拟信号：幅度随时间连续变化的信号，比如温度、声音这些自然界的信号

- 数字信号：幅度随时间离散变化的信号，只有0和1两种状态

#### 1.2 数字电路的特点

| 特点 | 说明 |
| --- | --- |
| 稳定性好 | 抗干扰能力强，噪声不容易影响信号判断 |
| 精度高 | 想要多高的精度？增加位数就行 |
| 容易设计 | 逻辑关系明确，不像模拟电路那么玄学 |
| 便于存储 | 0和1直接存到存储器里 |
| 便于自动化设计 | 用EDA工具画个图就能生成电路 |

### 二、数制与进制转换

#### 2.1 数制的三要素

- 数码：数制中用到的符号（比如二进制用0、1）

- 基数：数码的个数（二进制基数是2）

- 位权：每一位代表的数值大小

#### 2.2 常用数制对照表

| 进位制 | 基数 | 数码 | 表示符号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二进制 | 2 | 0, 1 | B |
| 八进制 | 8 | 0~7 | O |
| 十进制 | 10 | 0~9 | D |
| 十六进制 | 16 | 0~9, A~F | H |

#### 2.3 进制转换方法

（1）任意进制转十进制——按权展开

(110101.101)2 转十进制：

= 1×2⁵ + 1×2⁴ + 0×2³ + 1×2² + 0×2¹ + 1×2⁰ + 1×2⁻¹ + 0×2⁻² + 1×2⁻³
= 32 + 16 + 0 + 4 + 0 + 1 + 0.5 + 0 + 0.125
= 53.625

（2）十进制转二进制——整数除2取余，小数乘2取整

整数部分：除基取余，余数倒置 小数部分：乘基取整，从上往下

（3）二进制与十六进制转换——四位一组

### 三、编码

#### 3.1 8421 BCD码

BCD码就是把十进制的每一位用四位二进制表示。

注意：BCD码和二进制不一样！比如十进制12，二进制是1100，但BCD码是0001 0010。

#### 3.2 带符号数的表示——原码、反码、补码

（1）原码 - 最高位是符号位（0正1负），其余是数值位 - 8位原码表示范围：-127 ~ +127 - 缺点：0有两种表示（+0和-0），做加减法麻烦

（2）反码 - 正数的反码 = 原码 - 负数的反码 = 符号位不变，数值位按位取反 - 0还是有两种表示

（3）补码（重点！） - 正数的补码 = 原码 - 负数的补码 = 反码 + 1 - 优点：0的表示唯一，减法可以变加法做！

#### 3.3 用补码进行二进制数计算

补码运算公式： - [X+Y]补=[X]补+[Y]补 - [X−Y]补=[X]补+[−Y]补

运算规则： - 符号位和数值一起参加运算，不单独处理 - 若符号位产生进位，则将进位位丢弃

#### 3.4 可靠性编码

（1）奇偶校验码

在数据后面加一位校验位，检测传输错误。 - 奇校验：数据中1的个数为奇数 - 偶校验：数据中1的个数为偶数

（2）格雷码（Gray Code）

相邻两个代码只有一位不同。

二进制转格雷码： - 格雷码最高位 = 二进制最高位 - 从次高位开始，格雷码的每一位 = 二进制本位 ⊕ 二进制高位

## 1.2 逻辑代数基础

### 一、逻辑代数的基本概念

逻辑代数也叫布尔代数，是分析和设计数字电路的数学工具。

逻辑变量只有两种取值：0 和 1。

逻辑函数：F=f(A,B,C,...)

### 二、基本逻辑运算

| 运算 | 表达式 | 口诀 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 与 | Y=A⋅B | 有0出0，全1为1 | 所有条件满足才成立 |
| 或 | Y=A+B | 有1出1，全0为0 | 任一条件满足就成立 |
| 非 | Y=A | 入0出1，入1出0 | 条件相反 |

### 三、复合逻辑运算

| 运算 | 表达式 | 口诀 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 与非 | Y=AB | 有0出1，全1为0 | 与运算后取反 |
| 或非 | Y=A+B | 有1出0，全0为1 | 或运算后取反 |
| 异或 | Y=A⊕B | 不同出1，相同出0 | 两输入不同时输出1 |
| 同或 | Y=A⊙B | 相同出1，不同出0 | 两输入相同时输出1 |

### 四、逻辑运算规则

#### 4.1 基本定律

| 定律名称 | 公式 |
| --- | --- |
| 0-1律 | A+0=A，A+1=1，A⋅0=0，A⋅1=A |
| 互补律 | A+A=1，A⋅A=0 |
| 重叠律 | A+A=A，A⋅A=A |
| 交换律 | A+B=B+A，A⋅B=B⋅A |
| 结合律 | (A+B)+C=A+(B+C)，(A⋅B)⋅C=A⋅(B⋅C) |
| 分配律 | A⋅(B+C)=A⋅B+A⋅C，A+B⋅C=(A+B)⋅(A+C) |
| 还原律 | A=A |
| 反演律（德摩根定律） | A+B=A⋅B，A⋅B=A+B |

#### 4.2 常用公式（化简神器）

| 公式名称 | 公式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 合并项公式 | AB+AB=A | 相邻项合并，消去互补变量 |
| 吸收律1 | A+AB=A | 长项被短项吸收 |
| 吸收律2 | A+AB=A+B | 可以消去同类反因子 |
| 包含公式 | AB+AC+BC=AB+AC | 冗余项被消去 |

### 五、逻辑函数的标准形式

#### 5.1 最小项

定义：包含全部输入变量的乘积项，每个变量以原变量或反变量形式出现一次。

- n 个变量有 2n 个最小项

- 用 mi 表示，i 是使该最小项为1的变量取值对应的十进制数

三变量最小项表：

| ABC | 十进制 | 最小项 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 000 | 0 | ABC | m0 |
| 001 | 1 | ABC | m1 |
| 010 | 2 | ABC | m2 |
| 011 | 3 | ABC | m3 |
| 100 | 4 | ABC | m4 |
| 101 | 5 | ABC | m5 |
| 110 | 6 | ABC | m6 |
| 111 | 7 | ABC | m7 |

#### 5.2 最大项

用 Mi 表示，i 是使该最大项为0的变量取值对应的十进制数。

最小项与最大项的关系：mi=Mi

#### 5.3 标准与或式

F=∑m(i,j,k,...)

#### 5.4 标准或与式

F=∏M(i,j,k,...)

### 六、逻辑函数的化简方法

#### 6.1 代数化简法

（1）并项法：利用 AB+AB=A

（2）吸收法： - A+AB=A - A+AB=A+B

（3）配项法：通过添加冗余项，创造化简条件后再消去

（4）消项法：利用 AB+AC+BC=AB+AC

#### 6.2 卡诺图化简法

化简步骤： 1. 画出对应变量数的卡诺图 2. 将函数填入卡诺图（最小项填1，无关项填×） 3. 圈出相邻的1（圈的大小为 2n） 4. 每个圈写一个乘积项 5. 将所有乘积项相加得最简与或式

圈选原则： - 圈越大越好（消去的变量越多） - 圈的个数越少越好（项数越少） - 每个圈至少包含一个未被其他圈覆盖的1 - 可以重复覆盖

合并规律： - 2个相邻 → 消去1个因子 - 4个相邻 → 消去2个因子 - 8个相邻 → 消去3个因子

## 1.3 逻辑门电路

### 一、分立元件逻辑门

#### 1. 二极管门电路

- 与门：二极管串联，全1出1，有0出0

- 或门：二极管并联，有1出1，全0出0

#### 2. 三极管非门

- 输入高电平 → 三极管导通 → 输出低电平

- 输入低电平 → 三极管截止 → 输出高电平

### 二、CMOS集成逻辑门

#### 1. MOS管工作原理

- NMOS：G和S加高电平，D和S导通（N管高电平导通）

- PMOS：G和S加低电平，D和S导通（P管低电平导通）

#### 2. CMOS反相器（非门）

- 由一个PMOS和一个NMOS组成

- 输入低电平：P管导通，N管截止，输出高电平

- 输入高电平：N管导通，P管截止，输出低电平

- 特点：静态功耗几乎为0

#### 3. CMOS门电路结构规律

口诀：上并下串是与非，上串下并是或非

| 门类型 | 上拉网络(PUN，PMOS) | 下拉网络(PDN，NMOS) |
| --- | --- | --- |
| 与非门 | 并联 | 串联 |
| 或非门 | 串联 | 并联 |

#### 4. CMOS传输门

- 由一对PMOS和NMOS并联组成

- 控制信号cn=0,c=1时导通，可以双向传输信号

### 三、TTL集成逻辑门

#### 1. TTL与非门

- 采用多发射极晶体管实现与逻辑

- 速度比CMOS快，但功耗大

#### 2. 集电极开路门（OC门）和漏极开路门（OD门）

- 特点：输出级集电极/漏极是开路的，必须外接上拉电阻

- 用途：

  - 实现线与功能

  - 电平转换

  - 驱动大电流负载

#### 3. 三态门（TS门）

- 三种输出状态：高电平、低电平、高阻态

- 控制方式：通过使能端EN控制

- 主要用途：总线接口、数据双向传输

## 1.4 触发器

### 一、触发器概述

触发器是数字电路里的”记忆单元”，能存住1位二进制信息（0或1）。跟组合电路不一样，它的输出不光看当前输入，还跟之前的状态有关。

### 二、触发器的发展脉络

基本RS → 钟控RS → 钟控D → 主从RS → 主从JK → 边沿D/JK
  ↓         ↓        ↓        ↓         ↓         ↓
无时钟   有空翻   有空翻   无空翻   一次翻转   性能最优
有约束   有约束   无约束   有约束   无约束    无约束

### 三、各种触发器详解

#### 1. 基本RS触发器

| SD | RD | Q | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 置1 |
| 1 | 0 | 0 | 置0 |
| 1 | 1 | 保持 | 保持 |
| 0 | 0 | 不定 | 禁用 |

注意：SD和RD不能同时为0！

#### 2. 钟控RS触发器

- 加了个时钟控制门，只有CP=1时输入才有效

- 问题：CP=1期间，如果输入变化，输出会跟着变，这叫空翻

#### 3. 钟控D触发器

- 只有一个输入端D，解决了约束问题

- 特性：Q^(n+1) = D（CP=1时）

- 还是有空翻问题！

#### 4. 主从触发器

核心思想：分两步走，彻底消除空翻！

- CP=1期间：主触发器接收信号，从触发器保持不动

- CP下降沿：主触发器状态一次性传给从触发器

| 类型 | 触发沿 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| 主从RS | 下降沿 | 有约束条件（RS=0） |
| 主从JK | 下降沿 | 无约束，但有一次翻转问题 |

#### 5. 边沿触发器（性能最优）

只在时钟的上升沿或下降沿那一瞬间触发。

| 类型 | 触发沿 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| 边沿D | 上升沿 | 无空翻、无约束、无一次翻转 |
| 边沿JK | 下降沿 | 无空翻、无约束、无一次翻转 |

### 四、两个重要概念

#### 1. 空翻（Race-around）

定义：同一个时钟脉冲期间，触发器状态连续多次翻转。

发生在：钟控RS、钟控JK这类电平触发触发器。

解决办法：用主从结构或边沿触发器。

#### 2. 一次翻转（One-time Flip）

定义：CP=1期间，如果J、K信号多次变化，主触发器最多只翻转一次。

发生在：主从JK触发器。

解决办法：用边沿JK触发器。

### 五、触发器特性方程汇总

| 触发器 | 特性方程 | 约束条件 |
| --- | --- | --- |
| RS | Q^(n+1) = S + R̅·Q^n | SR = 0 |
| 钟控D | Q^(n+1) = D | 无 |
| 主从RS | Q^(n+1) = S + R̅·Q^n | SR = 0 |
| 主从JK | Q^(n+1) = J·Q̅^n + K̅·Q^n | 无 |
| 边沿D | Q^(n+1) = D | 无 |
| 边沿JK | Q^(n+1) = J·Q̅^n + K̅·Q^n | 无 |
| T | Q^(n+1) = T ⊕ Q^n | 无 |

## 1.5 时序逻辑电路

### 一、时序逻辑电路概述

#### 1. 什么是时序逻辑电路？

时序逻辑电路的输出不仅取决于当前的输入信号，还取决于电路原来的状态，具有记忆功能。

#### 2. 时序电路的组成

- 组合电路：实现逻辑功能

- 存储电路：存储状态（由触发器构成）

#### 3. 时序电路的分类

| 类型 | 特点 |
| --- | --- |
| 同步时序电路 | 统一时钟控制，所有触发器同时翻转 |
| 异步时序电路 | 无统一时钟，触发器逐级翻转 |

### 二、时序电路的分析方法

#### 分析步骤

1. 写出驱动方程（各触发器输入端的逻辑表达式）
        ↓
2. 写出状态方程（将驱动方程代入触发器特性方程）
        ↓
3. 写出输出方程
        ↓
4. 列出状态转换表/状态转换图
        ↓
5. 分析电路功能

### 三、计数器

#### 1. 计数器的分类

| 分类方式 | 类型 |
| --- | --- |
| 按工作方式 | 同步计数器、异步计数器 |
| 按计数进制 | 二进制计数器、十进制计数器、任意进制计数器 |
| 按计数方向 | 加法计数器、减法计数器、可逆计数器 |

#### 2. 同步计数器 vs 异步计数器

| 特性 | 同步计数器 | 异步计数器 |
| --- | --- | --- |
| 时钟 | 所有触发器共用同一时钟 | 时钟逐级传递 |
| 速度 | 快 | 慢（存在累计延迟） |
| 电路 | 较复杂 | 较简单 |
| 可靠性 | 高 | 低（可能出现毛刺） |

#### 3. 任意进制计数器的实现方法

（1）反馈清零法

设定计数模为N，当计数到N时，对计数器发出清零信号。

- 同步清零：清零信号需等待时钟有效沿

- 异步清零：清零信号立即生效

（2）反馈置数法

当计数满到溢出时，控制计数器的加载预置端。

- 同步置数：需等待时钟有效沿才加载

- 异步置数：立即加载

### 四、寄存器

#### 1. 基本寄存器

用于存储多位二进制数据，由多个触发器并行组成。

#### 2. 移位寄存器

| 类型 | 功能 |
| --- | --- |
| 左移寄存器 | 数据从右向左移动 |
| 右移寄存器 | 数据从左向右移动 |
| 双向移位寄存器 | 可左移也可右移 |
| 循环移位寄存器 | 移出的数据从另一端移入 |

#### 3. 移位寄存器的应用

- 串行-并行数据转换

- 并行-串行数据转换

- 数据延迟

- 构成计数器

### 五、有限状态机（FSM）

#### 1. Mealy机 vs Moore机

| 特性 | Mealy机 | Moore机 |
| --- | --- | --- |
| 输出依赖 | 当前状态 + 输入 | 仅当前状态 |
| 输出时序 | 可能随输入变化 | 只在时钟沿变化 |
| 稳定性 | 相对较差 | 较好 |

#### 2. 状态机设计步骤

1. 分析功能需求，确定输入输出
        ↓
2. 建立状态转换图/状态转换表
        ↓
3. 状态化简（合并等价状态）
        ↓
4. 状态分配（编码）
        ↓
5. 确定触发器类型和数量
        ↓
6. 导出驱动方程和输出方程
        ↓
7. 画出逻辑电路图

## 1.6 EDA与Verilog设计

### 一、EDA技术概述

#### 1.1 EDA基本概念

EDA（Electronic Design Automation，电子设计自动化） 是以计算机为工作平台，以EDA软件工具为开发环境，以PLD器件或者ASIC专用集成电路为目标器件设计实现电路系统的一种技术。

#### 1.2 EDA设计流程

设计输入 → 综合 → 适配 → 仿真 → 编程下载 → 硬件测试

| 步骤 | 说明 |
| --- | --- |
| 设计输入 | 编辑输入电路原理图或HDL代码 |
| 综合 | 对输入的逻辑描述进行逻辑综合，生成网表文件 |
| 适配 | 对综合后的网表文件针对选定的PLD器件进行适配，生成下载文件和时序仿真数据 |
| 仿真 | 计算机根据一定的算法和仿真库对EDA设计进行模拟测试（功能仿真、时序仿真） |
| 编程下载 | 将适配器生成的下载或配置文件向FPGA下载，以便进行硬件调试和验证 |
| 硬件测试 | 将含有载入了设计文件的FPGA或CPLD的硬件系统进行统一测试 |

#### 1.3 设计方法对比

| 特性 | 自底向上（传统） | 自顶向下（EDA） |
| --- | --- | --- |
| 应用 | 传统电子设计技术 | FPGA开发的主要设计手段 |
| 流程 | 从底层电路模块开始，逐步向上递推 | 从自然语言说明开始，逐步求精到底层电路 |
| 效率 | 低效、低可靠性、费时费力 | 高效、高可靠性、修改方便 |

#### 1.4 可编程逻辑器件对比

| 器件 | 与阵列 | 或阵列 | 输出电路 |
| --- | --- | --- | --- |
| PROM | 固定 | 可编程 | 固定 |
| PLA | 可编程 | 可编程 | 固定 |
| PAL | 可编程 | 固定 | 固定 |
| GAL | 可编程 | 固定 | 可组态 |

#### 1.5 CPLD与FPGA对比

| 特性 | CPLD | FPGA |
| --- | --- | --- |
| 内部结构 | 与或阵列（乘积项） | 查找表（LUT） |
| 程序存储 | 内部EEPROM | SRAM，外挂EPROM |
| 资源类型 | 组合电路资源丰富 | 触发器资源丰富 |
| 集成度 | 低 | 高 |
| 使用场合 | 完成控制逻辑 | 能完成比较复杂的算法 |
| 速度 | 慢 | 快 |
| 保密性 | 可加密 | 一般不能保密 |

### 二、Verilog HDL基础

#### 2.1 模块基本结构

module 模块名 (端口名1, 端口名2, …);
    // 模块端口描述
    input/output/inout 端口名1, 端口名2, …;
    wire/reg 变量名1, 变量名2, …;
    parameter 变量名1, 变量名2, …;
    
    // 模块功能描述
    always @ (敏感信号1, 敏感信号2, …) begin
        // 顺序语句
    end
    
    assign 目标变量名 = 驱动表达式;
    
    <模块元件名> <例化元件名> (.内部端口1(外接端口1), …);
endmodule

#### 2.2 数据类型

| 类型 | 关键字 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 寄存器型 | reg | 表示暂时存储数据的变量，在always过程中被赋值的信号必须是reg型 |
| 网线型 | wire | 进程之间的物理互连，assign语句左侧必须是wire型，默认类型 |
| 整数型 | integer | 不必特指位数，默认为32位宽的二进制寄存器类型 |
| 参数型 | parameter | 定义常量，用标识符代表某个常量 |
| 局部参数 | localparam | 无法通过外部程序改变定义的常量 |

#### 2.3 四种逻辑状态

| 状态 | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | 二进制0、低电平、逻辑0、事件为伪的判断结果 |
| 1 | 二进制1、高电平、逻辑1、事件为真的判断结果 |
| z/Z | 高阻态，或高阻值，不区分大小写 |
| x/X | 不确定，或未知的逻辑状态，不区分大小写 |

#### 2.4 数字表达形式

<位宽>'<进制><数字>

- 进制：b/B二进制、o/O八进制、h/H十六进制、d/D十进制

- 例：4'b1011（4位二进制1011）、8'hAC（8位十六进制AC）

#### 2.5 逻辑操作符

| 操作符 | 功能 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| ~ | 逻辑取反 | ~A |
| \¦ | 逻辑或 | A \¦ B |
| & | 逻辑与 | A & B |
| ^ | 逻辑异或 | A ^ B |
| ~^ 或 ^~ | 逻辑同或 | A ~^ B |

#### 2.6 算术操作符

| 操作符 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| + | 加 | 全部当无符号数处理 |
| - | 减 | 输出结果是补码 |
| * | 乘 | 无符号数直接乘，有符号数相乘结果为补码 |
| / | 除 | 小数抛弃 |
| % | 取余 | 求余数 |

#### 2.7 等式操作符

| 操作符 | 含义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| == | 等于 | 标准等于比较 |
| != | 不等于 | 标准不等于比较 |
| === | 全等 | 将x或z都当成确定的值进行比较 |
| !== | 不全等 | 比较位数不等时直接判断数据不等 |

#### 2.8 赋值方式

| 赋值方式 | 符号 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| 阻塞式赋值 | = | 一旦执行完当前赋值语句，赋值目标变量即刻获得计算值；若块中含多条阻塞赋值，执行到某条时其他语句被禁止执行 |
| 非阻塞式赋值 | <= | 首先计算右侧表达式的值，进入等待时间段，允许块中其他赋值语句执行，直到块语句执行结束时才整体完成赋值 |

使用原则：时序逻辑放<=，组合逻辑放`

#### 2.9 并位运算符

大括号{ }可以将两个或多个信号按二进制位拼接起来：

{s1, s0}          // 将s1、s0拼接为2位矢量
{a1, b1, 4{a2, b2}} // 嵌套使用，等效于{a1, b1, a2, b2, a2, b2, a2, b2, a2, b2}

### 三、组合逻辑电路Verilog设计

#### 3.1 基本描述方式

（1）assign连续赋值语句（数据流描述）

module h_adder(A, B, SO, CO);
    input A, B;
    output SO, CO;
    assign SO = A ^ B;    // 异或逻辑
    assign CO = A & B;    // 与逻辑
endmodule

（2）always过程语句（行为描述）

module MUX41a(a, b, c, d, s1, s0, y);
    input a, b, c, d, s1, s0;
    output y;
    reg y;
    
    always @(a or b or c or d or s1 or s0)
        case({s1, s0})
            2'b00: y <= a;
            2'b01: y <= b;
            2'b10: y <= c;
            2'b11: y <= d;
            default: y <= a;
        endcase
endmodule

（3）条件赋值语句

wire AT = S0 ? D : C;    // 条件表达式 ? 表达式1 : 表达式2
wire BT = S0 ? B : A;
wire Y = S1 ? AT : BT;

#### 3.2 条件语句

if-else语句

if (条件表达式) 语句1;
else 语句2;

// 多条语句需用begin-end括起来
if (条件表达式) begin
    语句1;
    语句2;
end
else begin
    语句3;
    语句4;
end

case语句

case (表达式)
    取值1: begin 语句1; 语句2; … end
    取值2: begin 语句n+1; 语句n+2; … end
    …
    default: begin 语句n+m+1; … end
endcase

注意：case语句必须有default，避免综合器插入不必要的锁存器

#### 3.3 元件例化

端口名关联法（推荐）

h_adder U2 (.A(net1), .SO(sum), .B(cin), .CO(net3));
// 位置不影响连接结果

位置关联法

h_adder U1 (ain, bin, net1, net2);
// 端口顺序和位置必须一一对应

#### 3.4 门级原语

Verilog预先定义的基本逻辑单元：and、nand、or、nor、xor、xnor、not等。

and U1 (net1, A, B);    // 与门
or U2 (Y, net1, net2);  // 或门

### 四、时序逻辑电路Verilog设计

#### 4.1 基本时序元件

（1）D触发器（边沿触发）

module DFF1(CLK, D, Q);
    output Q;
    input CLK, D;
    reg Q;
    
    always @(posedge CLK)    // CLK上升沿启动
        Q <= D;               // CLK有上升沿时，D被锁入Q
endmodule

（2）含异步复位和时钟使能的D触发器

module DFF2(CLK, D, Q, RST, EN);
    output Q;
    input CLK, D, RST, EN;
    reg Q;
    
    always @(posedge CLK or negedge RST) begin
        if (!RST) Q <= 0;      // 异步复位
        else if (EN) Q <= D;   // 时钟使能
    end
endmodule

（3）锁存器（电平触发）

module LATCH1(CLK, D, Q);
    output Q;
    input CLK, D;
    reg Q;
    
    always @(D or CLK)
        if (CLK) Q <= D;    // CLK为高电平时，Q随D改变
endmodule

注意：if没有else会导致锁存器生成

#### 4.2 敏感信号表规则

| 信号类型 | 敏感信号表 | always内部 |
| --- | --- | --- |
| 边沿触发时钟 | 必须写posedge clk或negedge clk | 不能再出现该时钟信号 |
| 异步控制信号 | 写posedge rst或negedge rst | 必须明示该信号的逻辑行为 |
| 同步控制信号 | 绝不可以出现 | 写在if条件中 |

重要规则： - 敏感信号表中不允许出现混合信号（一旦含有posedge/negedge，其他普通变量不能放入） - 若定义某变量为异步电平敏感信号，则在if条件句中应该对敏感信号表中的信号有匹配的表述 - 非复位或置位的独立于时钟的信号只能在其他过程中定义

#### 4.3 计数器设计

4位二进制计数器

module CNT4(CLK, Q);
    output [3:0] Q;
    input CLK;
    reg [3:0] Q;
    
    always @(posedge CLK)
        Q <= Q + 1;
endmodule

异步复位同步计数使能可预置型十进制计数器

module CNT10(CLK, RST, EN, LOAD, COUT, DOUT, DATA);
    input CLK, EN, RST, LOAD;
    input [3:0] DATA;
    output [3:0] DOUT;
    output COUT;
    reg [3:0] Q1;
    reg COUT;
    
    assign DOUT = Q1;
    
    always @(posedge CLK or negedge RST) begin    // 时序过程
        if (!RST) Q1 <= 0;                         // 异步清0
        else if (EN) begin                         // 同步使能
            if (!LOAD) Q1 <= DATA;                 // 同步加载
            else if (Q1 < 9) Q1 <= Q1 + 1;
            else Q1 <= 4'b0000;
        end
    end
    
    always @(Q1)                                   // 组合过程
        if (Q1 == 4'h9) COUT = 1'b1;
        else COUT = 1'b0;
endmodule

#### 4.4 移位寄存器

8位并行输入串行输出移位寄存器

module SHFT1(CLK, LOAD, DIN, QB);
    output QB;
    input CLK, LOAD;
    input [7:0] DIN;
    reg [7:0] REG8;
    
    always @(posedge CLK)
        if (LOAD) REG8 <= DIN;
        else REG8[6:0] <= REG8[7:1];    // 右移
    
    assign QB = REG8[0];
endmodule

### 五、有限状态机（FSM）设计

#### 5.1 状态机结构

最常用的状态机结构包含： 1. 说明部分：状态转换变量的定义和所有可能状态的说明 2. 主控时序过程：负责状态机运转和在时钟驱动下负责状态转换 3. 主控组合过程：根据当前状态和外部信号发出控制信号，确定下一状态走向 4. 辅助过程：配合状态机工作的组合过程或时序过程

#### 5.2 状态机模板

module FSM_EXP(clk, reset, state_inputs, comb_outputs);
    input clk;
    input reset;
    input [0:1] state_inputs;
    output [3:0] comb_outputs;
    reg [3:0] comb_outputs;
    
    parameter s0=0, s1=1, s2=2, s3=3, s4=4;    // 定义状态参数
    reg [4:0] c_st, next_state;                 // 现态和次态变量
    
    // 主控时序过程
    always @(posedge clk or negedge reset) begin
        if (!reset) c_st <= s0;                 // 复位有效时进入初态
        else c_st <= next_state;
    end
    
    // 主控组合过程
    always @(c_st or state_inputs) begin
        case (c_st)
            s0: begin
                comb_outputs <= 5;
                if (state_inputs == 2'b00) next_state <= s0;
                else next_state <= s1;
            end
            s1: begin
                comb_outputs <= 8;
                if (state_inputs == 2'b01) next_state <= s1;
                else next_state <= s2;
            end
            // ... 其他状态
            default: next_state <= s0;
        endcase
    end
endmodule

#### 5.3 状态机设计要点

| 要点 | 说明 |
| --- | --- |
| 复位时的ns赋值 | 复位只应改变当前状态(cs)，不应给次态(ns)赋值 |
| = vs <= | 组合逻辑（always @(*)）中用阻塞赋值；时序逻辑中用非阻塞赋值 |
| 默认赋值 | 在每个状态中设置所有控制变量，防止生成锁存器 |
| case语句 | 必须有default，避免综合出锁存器 |

### 六、Tips与易错点

#### 6.1 同步与异步判断

如何判断一个数字电路是同步控制还是异步控制： - 从左侧引出的就是同步 - 从上下两侧引出的就是异步

#### 6.2 敏感信号表与if判断

@() 里决定"什么时候触发"，if 里决定"触发后做什么"。

| 逻辑类型 | @()里写什么 | if里写什么 |
| --- | --- | --- |
| 时序逻辑 | 必须写时钟沿posedge clk；可选写复位沿or posedge rst_n（异步信号） | 同步信号：复位判断、控制信号（load, en）、数据条件 |

#### 6.3 常见错误

| 错误类型 | 错误描述 | 正确做法 |
| --- | --- | --- |
| 多驱动冲突 | 对同一信号同时使用assign和always赋值 | 去掉assign，把加法逻辑放进always块，或用中间变量 |
| 逻辑死锁 | 在一个always语句里既读又写同一信号 | 不要在一个always里既读又写；assign是导线，reg是存储/逻辑块 |
| 锁存器陷阱 | 组合逻辑中if没有else，case没有default | 组合逻辑必须完全由输入决定，所有分支都要有明确赋值 |
| 同步信号位置错误 | 同步信号出现在敏感信号表中 | 同步信号应写在if条件中，绝不可以出现在敏感信号表中 |

#### 6.4 毛刺消除

核心思路： 1. 采用同步设计（最推荐）：利用触发器对信号进行”打拍”（采样） 2. 引入选通/锁存信号：信号完全稳定后才打开选通门 3. 逻辑设计优化：卡诺图增加圈避免相切，改用格雷码计数器 4. 硬件滤波：输出端并联小电容

Verilog中打两拍消除毛刺：

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (!rst_n) begin
        din_r1 <= 1'b0;
        dout   <= 1'b0;
    end else begin
        din_r1 <= din;      // 第一拍：可能采到毛刺
        dout   <= din_r1;   // 第二拍：过滤毛刺，输出稳定信号
    end
end

#### 6.5 编程建议

- 使用软件顺序执行+数据流的观念，如果没有时序，将组合逻辑全部写在一个always语句里

- 一个时钟对应一个always语句

- assign语句要放在always外面

- 避免使用for、while、repeat：这些语句更接近计算机软件程序设计思维（串行），而非硬件描述思维（并行）

- 文件名与模块名一致，后缀为.v，不要用中文或数字命名

# 第2部分 重要习题整理

## 2.1 基本理论和知识（25题，填空、选择、简答）

教学分目标1： 掌握数制与编码、逻辑代数、门电路、组合电路及时序电路的基本理论和相关知识，具备数字逻辑与数字电路的计算思维。（支撑毕业要求1.2）–掌握硬件描述语言Verilog HDL

### 1.1 数字逻辑基础

1. 组合逻辑电路的输出只取决于______，与电路原来的状态______。

2. 二进制数的基数是______。

3. 十进制数转二进制数，整数部分用______法，小数部分用______法。

4. 8位补码表示的范围是______。

5. 格雷码的特点是相邻两个代码只有______位不同。

6. 将下列二进制数转换为十进制数：(110101.101)2

7. 用补码计算 7 - 5 和 4 - 6。

### 1.2 逻辑门电路

8. CMOS反相器由______和______组成。

9. CMOS门电路中，与非门的上拉网络(PUN)是______，下拉网络(PDN)是______。

10. 三态门的三种输出状态是______、______和______。

11. OC门必须外接______才能正常工作。

### 1.3 组合逻辑电路

12. 74LS138是______译码器，有______个地址输入端，______个输出端。

13. 74LS138正常工作的条件是：G1=______，G2A=______，G2B=______。

14. 半加器有______个输入，______个输出；全加器有______个输入，______个输出。

15. 竞争是指两个输入______，冒险是指因竞争在输出产生______。

### 1.4 触发器

16. 基本RS触发器的约束条件是______。

17. 钟控D触发器的特性方程是______。

18. JK触发器的特性方程是______，当J=K=1时，触发器实现______功能。

19. 若想解决触发器的”振荡”与”空翻”现象，可采用（ D ） - A．高电平触发 - B．低电平触发 - C．主从触发 - D．边沿触发

20. 欲使JK触发器按 Qn+1=Qn 工作，可使JK触发器的输入端（ A ） - A. J=K=1 - B. J=0，K=1 - C. J=0，K=0 - D. J=1，K=0

### 1.5 时序逻辑电路

21. 时序逻辑电路与组合逻辑电路的根本区别是时序电路具有______功能。

22. 同步时序电路中，所有触发器的时钟端都接______时钟信号。

23. 用n个触发器构成的二进制计数器，最多可计______个数。

24. 反馈清零法构成N进制计数器时，当计数到______时发出清零信号。

25. 状态机分为______机和______机两种类型，Mealy型状态机的输出与______和______有关。

参考答案

| 题号 | 答案 |
| --- | --- |
| 1 | 当前输入；无关 |
| 2 | 2 |
| 3 | 除2取余；乘2取整 |
| 4 | -128 ~ +127 |
| 5 | 1 |
| 6 | 53.625 |
| 7 | 7-5=2，4-6=-2（补码运算） |
| 8 | NMOS和PMOS |
| 9 | 并联；串联 |
| 10 | 高电平、低电平、高阻态 |
| 11 | 上拉电阻 |
| 12 | 3-8；3；8 |
| 13 | 1；0；0 |
| 14 | 2，1；3，2 |
| 15 | 变化不同；毛刺 |
| 16 | SD·RD = 0 |
| 17 | Qn+1=D |
| 18 | Qn+1=JQn+KQn；翻转 |
| 19 | D |
| 20 | A |
| 21 | 记忆 |
| 22 | 同一 |
| 23 | 2n |
| 24 | N |
| 25 | Mealy；Moore；当前状态；输入 |

## 2.2 建模与分析（6题，工程问题理论分析、EDA实践）

教学分目标2： 能运用数字逻辑、组合电路及时序电路的分析方法，对数字系统领域中所涉及的复杂工程问题进行建模、分析。（支撑毕业要求2.2）–掌握硬件描述语言Verilog HDL

### 2.2.1 分析时序逻辑电路（SR/T/D触发器）

#### 题目要求

分析时序逻辑电路，要求： （1）写出各触发器的驱动方程； （2）写出各触发器的状态方程； （3）列出状态表； （4）画出完整的状态转换图。

image

#### 解答

（1）驱动方程

&SR触发器FF0:&S0=Q1⋅Q0&R0=Q1&T触发器FF1:&T1=Q0&D触发器FF2:&D2=Q1⋅Q0

（2）状态方程

&FF0(SR):Q0n+1=S0+R0Q0n=Q1Q0+Q1Q0=Q1⊕Q0&FF1(T):Q1n+1=T1⊕Q1n=Q0⊕Q1&FF2(D):Q2n+1=D2=Q1Q0

（3）状态表

| 现态 Q2Q1Q0 | 次态 Q2n+1Q1n+1Q0n+1 |
| --- | --- |
| 000 | 000 |
| 001 | 011 |
| 010 | 011 |
| 011 | 100 |
| 100 | 000 |
| 101 | 011 |
| 110 | 011 |
| 111 | 100 |

（4）状态转换图

000 → 000 (自循环)
001 → 011 → 100 → 000
010 → 011 → 100 → 000
101 → 011 → 100 → 000
110 → 011 → 100 → 000
111 → 100 → 000

有效循环：000 → 000（自保持状态）

### 2.2.2 分析时序电路（D触发器+状态转移）

#### 题目要求

分析时序电路，写出其状态转移方程和时钟方程，作出状态转移真值表，请说明该电路是否有自启动功能。

image

#### 解答

状态转移方程

&D0=Q0+Q1=Q0⋅Q1&D1=Q0&Q0n+1=D0=Q0n+Q1n&Q1n+1=D1=Q0n

时钟方程

CP0=CP1=CP

（同步时序电路）

状态转移真值表

| 现态 Q1Q0 | D1D0 | 次态 Q1n+1Q0n+1 |
| --- | --- | --- |
| 00 | 01 | 01 |
| 01 | 00 | 00 |
| 10 | 01 | 01 |
| 11 | 00 | 00 |

状态转换关系

00 → 01 → 00 (循环)
10 → 01 → 00 → 01 (进入循环)
11 → 00 → 01 → 00 (进入循环)

自启动功能分析

该电路具有自启动功能。

理由：无论电路初始状态为何（00、01、10、11），最终都能进入有效循环 00 ↔ 01。无效状态 10 和 11 都能在有限个时钟周期内自动进入有效循环，因此电路具有自启动能力。

### 2.2.3 74LS161构成计数器分析

#### 题目要求

使用74161（16进制计数器，同步置数，异步清零）构造计数器，分析计数器的状态转移图、模值。

image

#### 解答

工作原理

74LS161为4位二进制同步计数器，根据电路图： - RD=1（不清零） - LD=Q3⋅Q2（与非门输出） - EP=ET=1（允许计数） - 置数输入 D3D2D1D0=0000

当Q3Q2=11（即Q3=1且Q2=1）时，LD=0，在下一个CLK上升沿同步置数，计数器回到0000。

状态转移分析

计数序列：

0000 → 0001 → 0010 → 0011 → 0100 → 0101 → 0110 → 0111 → 
1000 → 1001 → 1010 → 1011 → 1100 → (LD=0) → 0000

有效状态：0000 ~ 1100（共13个状态）

状态转移图

0000 → 0001 → 0010 → 0011 → 0100 → 0101 → 0110 → 
0111 → 1000 → 1001 → 1010 → 1011 → 1100 → ↻(回到0000)

模值

模值 M = 13（十三进制计数器）

### 2.2.4 Verilog HDL代码填空（8421BCD到5421BCD转换）

#### 题目要求

将Verilog HDL代码补充完整，以实现8421BCD码到5421BCD码的码制转换功能。

image

#### 解答

Module BCD8421to5421 (A,S);

input [3:0] A;
output [3:0] S;

reg [3:0] S;  // 填空1：输出需要定义为寄存器类型

always @(A) begin  // 填空2：敏感列表为输入A
    if(A > 4'b0100)  // 当8421BCD码大于4时
        S = A + 4'b0011;  // 填空3：加3（5421码=8421码+3）
    else
        S = A;  // 填空4：否则保持不变
end

endmodule

转换原理

| 十进制 | 8421BCD | 5421BCD | 转换规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0000 | 0000 | 不变 |
| 1 | 0001 | 0001 | 不变 |
| 2 | 0010 | 0010 | 不变 |
| 3 | 0011 | 0011 | 不变 |
| 4 | 0100 | 0100 | 不变 |
| 5 | 0101 | 1000 | +0011 |
| 6 | 0110 | 1001 | +0011 |
| 7 | 0111 | 1010 | +0011 |
| 8 | 1000 | 1011 | +0011 |
| 9 | 1001 | 1100 | +0011 |

转换规则：当8421BCD码≤4时，直接输出；当8421BCD码>4时，输出=输入+3。

### 2.2.5 数据选择器逻辑电路分析

#### 题目要求

用数据选择器组成的逻辑电路，要求： （1）写出输出函数F的表示式； （2）将函数F填入卡诺图。

#### 解答

（1）输出函数F的表示式

4选1数据选择器的输出表达式为：

F=A1A0D0+A1A0D1+A1A0D2+A1A0D3

代入电路连接： - A1=B，A0=C - D0=A，D1=0，D2=A，D3=1

F&=BC⋅A+BC⋅0+BC⋅A+BC⋅1&=ABC+0+ABC+BC&=AC(B+B)+BC&=AC+BC

最小项展开：

F&=ABC+ABC+BC&=ABC+ABC+ABC+ABC&=m0+m4+m7+m3&=∑m(0,3,4,7)

（2）卡诺图

三变量卡诺图（变量顺序：A、B、C）：

AB
C    00  01  11  10
     ┌───┬───┬───┬───┐
 0   │ 1 │ 0 │ 1 │ 1 │
     ├───┼───┼───┼───┤
 1   │ 0 │ 1 │ 1 │ 0 │
     ───┴───┴──────┘

真值表：

| A | B | C | F |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

### 2.2.6 7483加法器代码转换电路分析

#### 题目要求

7483是4位二进制加法器。请用一片7483和少量门设计一个代码转换电路： - 输入信号 V3V2V1V0 为8421BCD码 - 输出信号 Z3Z2Z1Z0 为转换后的代码

#### 逻辑分析

分析各输出位：

| 输入范围 | Z3 | Z2 | Z1 | Z0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03(00000011) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47(01000111) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 89(10001001) | 1 | 1 | 0 | 0/1 |

逻辑表达式：

Z0=V3V2V1+V3V2V1V0=8+9

Z1=0

Z2=V2+V3

Z3=V3+V2V1

使用7483实现的设计方案

设计思路：利用加法器实现代码转换，通过设置适当的加数来实现映射关系。

计算Z−V的差值：

| V(十进制) | V(二进制) | Z(二进制) | Z(十进制) | 差值Z-V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0000 | 0011 | 3 | +3 |
| 1 | 0001 | 0011 | 3 | +2 |
| 2 | 0010 | 0101 | 5 | +3 |
| 3 | 0011 | 0101 | 5 | +2 |
| 4 | 0100 | 0111 | 7 | +3 |
| 5 | 0101 | 0111 | 7 | +2 |
| 6 | 0110 | 1001 | 9 | +3 |
| 7 | 0111 | 1001 | 9 | +2 |
| 8 | 1000 | 1100 | 12 | +4 |
| 9 | 1001 | 1101 | 13 | +4 |

发现规律： - 当V0=0时，加3 - 当V0=1时，加2（除了8、9加4）

使用7483的具体连接：

设A=V，B为控制值，则S=A+B+CI。

令： - A3A2A1A0=V3V2V1V0 - B3B2B1B0=0V2V11 - CI=V0

最终逻辑表达式：

Z3=V3+V2V1

Z2=V2+V3

Z1=0

Z0=V3V2V1+V3V2V1V0=8+9

## 2.3 设计与实现（6题，工程问题理论设计、EDA实践）

教学分目标3： 能利用编码器、译码器、数据选择器、加法和减法等运算电路、数值比较器和奇偶发生/检测器、D触发器、JK触发器、T触发器及FPGA等常用器件，设计实现复杂数字系统的指定功能。（支撑毕业要求3.1）–掌握硬件描述语言Verilog HDL

### 2.3.1 报警控制电路设计

#### 题目要求

某设备有开关A、B、C，要求： - 只有开关A接通的条件下，开关B才能接通； - 开关C只有在开关B接通的条件下才能接通； - 违反这一规程，则发出报警信号。

设计一个报警控制电路并分别用下列方式实现： （1）用门电路； （2）用3线-8线译码器和与非门； （3）用4选1数据选择器和非门。

image

#### 逻辑分析

设开关A、B、C为输入变量（1表示接通，0表示断开），F为输出报警信号（1表示报警，0表示正常）。

正常工作条件： - B接通时，A必须接通：B→A，即AB=1时违规 - C接通时，B必须接通：C→B，即BC=1时违规

报警条件：违反任一条件即报警

F=AB+BC

真值表

| A | B | C | 说明 | F(报警) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 全断开，正常 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | C接通但B未通，违规 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | B接通但A未通，违规 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | B、C接通但A未通，违规 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 仅A接通，正常 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | C接通但B未通，违规 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | A、B接通，正常 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 全接通，正常 | 0 |

#### 解答

（1）用门电路实现

逻辑表达式：

F=AB+BC

电路实现： - 2个非门：A、B - 2个与门：AB、BC - 1个或门：AB+BC

（2）用3线-8线译码器（74LS138）和与非门实现

74LS138为3线-8线译码器，输出低电平有效。

输入连接： - A2=A（高位） - A1=B - A0=C（低位） - 使能端：STA=1，STB=STC=0

输出分析：

| A | B | C | 对应输出 | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | Y0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | Y1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | Y2 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | Y3 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | Y4 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | Y5 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | Y6 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | Y7 | 0 |

需要报警的状态：m1,m2,m3,m5

逻辑表达式：

F=m1+m2+m3+m5=Y1⋅Y2⋅Y3⋅Y5

电路连接：译码器输出Y1,Y2,Y3,Y5接4输入与非门，与非门输出即为F。

（3）用4选1数据选择器（74HC153）和非门实现

选择端连接： - A1=B（高位选择） - A0=C（低位选择） - ST=0（使能）

数据输入端设计：

| B | C | F(与A的关系) | 数据输入 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | D0=0 |
| 0 | 1 | 1 | D1=1 |
| 1 | 0 | A | D2=A |
| 1 | 1 | A | D3=A |

电路连接： - A1=B,A0=C - D0=0（接地） - D1=1（接高电平） - D2=D3=A（A经非门后接入） - 输出F

逻辑验证：

F&=BCD0+BCD1+BCD2+BCD3&=BC⋅0+BC⋅1+BC⋅A+BC⋅A&=BC+BA&=AB+BC

与要求的逻辑表达式一致。✓

### 2.3.2 3位二进制数比较器设计

#### 题目要求

设计一个3位二进制数比较器，比较两个3位二进制数A=A2A1A0和B=B2B1B0，输出三个信号： - FA>B：当A > B时为1 - FA=B：当A = B时为1 - FA<B：当A < B时为1

要求： （1）用数值比较器芯片74LS85实现； （2）用Verilog HDL实现该比较器。

#### 解答

（1）用74LS85数值比较器实现

74LS85为4位数值比较器，具有三个级联输入端和三个输出端。

连接方式：

由于比较的是3位数，需将74LS85的A3和B3接地： - A3=0，B3=0 - A2A1A0接被比较数A的对应位 - B2B1B0接被比较数B的对应位

级联输入设置（单片使用时）： - IA>B=0（接低电平） - IA=B=1（接高电平） - IA<B=0（接低电平）

（2）用Verilog HDL实现

module Comparator_3bit (
    input  [2:0] A,      // 3位二进制数A
    input  [2:0] B,      // 3位二进制数B
    output reg A_gt_B,   // A > B 输出
    output reg A_eq_B,   // A = B 输出
    output reg A_lt_B    // A < B 输出
);

always @(A or B) begin
    if (A > B) begin
        A_gt_B = 1'b1;
        A_eq_B = 1'b0;
        A_lt_B = 1'b0;
    end
    else if (A == B) begin
        A_gt_B = 1'b0;
        A_eq_B = 1'b1;
        A_lt_B = 1'b0;
    end
    else begin
        A_gt_B = 1'b0;
        A_eq_B = 1'b0;
        A_lt_B = 1'b1;
    end
end

endmodule

逻辑表达式推导（逐位比较）：

FA>B的逻辑表达式：

FA>B=A2B2+(A2⊙B2)A1B1+(A2⊙B2)(A1⊙B1)A0B0

FA<B的逻辑表达式：

FA<B=A2B2+(A2⊙B2)A1B1+(A2⊙B2)(A1⊙B1)A0B0

FA=B的逻辑表达式：

FA=B=(A2⊙B2)(A1⊙B1)(A0⊙B0)

其中⊙表示同或运算。

### 2.3.3 同步可控进制计数器设计

#### 题目要求

设计一个同步可控进制计数器，要求： - 当控制信号M=0时，实现模6计数（000→001→010→011→100→101→000） - 当控制信号M=1时，实现模8计数（000→001→010→011→100→101→110→111→000）

要求： （1）用JK触发器设计该计数器，写出设计步骤； （2）用Verilog HDL实现该计数器（带异步清零和同步置数功能）。

#### 解答

（1）用JK触发器设计

步骤1：确定触发器数量

模8计数需要3个触发器（23=8），设输出为Q2Q1Q0。

步骤2：列出状态转换表

| 现态Q2nQ1nQ0n | 次态(M=0)Q2n+1Q1n+1Q0n+1 | 次态(M=1)Q2n+1Q1n+1Q0n+1 |
| --- | --- | --- |
| 000 | 001 | 001 |
| 001 | 010 | 010 |
| 010 | 011 | 011 |
| 011 | 100 | 100 |
| 100 | 101 | 101 |
| 101 | 000 | 110 |
| 110 | ××× | 111 |
| 111 | ××× | 000 |

注：M=0时，状态110、111为无关项。

步骤3：求驱动方程

FF0的驱动方程： Q0每拍翻转，故：

J0=1, K0=1

FF1的驱动方程： 通过卡诺图化简：

J1=Q0⋅(Q2+M)

K1=Q0

FF2的驱动方程： 通过卡诺图化简：

J2=Q1Q0⋅M

K2=Q1Q0

（2）用Verilog HDL实现

module Counter_M6_M8 (
    input       CLK,        // 时钟信号
    input       CLR,        // 异步清零（低电平有效）
    input       LOAD,       // 同步置数（低电平有效）
    input       M,          // 模值控制：0=模6，1=模8
    input  [2:0] D,         // 预置数据输入
    output reg [2:0] Q      // 计数输出
);

always @(posedge CLK or negedge CLR) begin
    if (!CLR) begin
        // 异步清零
        Q <= 3'b000;
    end
    else if (!LOAD) begin
        // 同步置数
        Q <= D;
    end
    else begin
        // 计数功能
        if (M == 1'b0) begin
            // 模6计数
            if (Q >= 3'b101) begin
                Q <= 3'b000;
            end
            else begin
                Q <= Q + 1'b1;
            end
        end
        else begin
            // 模8计数
            if (Q >= 3'b111) begin
                Q <= 3'b000;
            end
            else begin
                Q <= Q + 1'b1;
            end
        end
    end
end

endmodule

状态转换图：

M = 0（模6）：
000 → 001 → 010 → 011 → 100 → 101 → ↻000

M = 1（模8）：
000 → 001 → 010 → 011 → 100 → 101 → 110 → 111 → ↻000

功能说明： - 异步清零：CLR=0时，无论时钟如何，立即清零 - 同步置数：LOAD=0时，在下一个时钟上升沿将D置入Q - 计数：正常模式下根据M值选择模6或模8计数

### 2.3.4 4位奇偶校验电路设计与FPGA实现

#### 题目要求

设计一个4位数据奇偶校验电路，输入为4位二进制数据D3D2D1D0，要求： - 当数据中1的个数为奇数时，奇校验输出Podd=1，偶校验输出Peven=0 - 当数据中1的个数为偶数时，奇校验输出Podd=0，偶校验输出Peven=1

要求： （1）用异或门实现组合逻辑电路； （2）用Verilog HDL实现该奇偶校验器； （3）说明如何在FPGA中实现并测试该电路。

#### 解答

（1）用异或门实现

逻辑表达式：

Podd=D3⊕D2⊕D1⊕D0

Peven=Podd=D3⊕D2⊕D1⊕D0

电路实现： - 3个2输入异或门级联实现Podd - 1个非门对Podd取反得到Peven

（2）用Verilog HDL实现

module Parity_Checker_4bit (
    input  [3:0] D,        // 4位数据输入
    output       P_odd,    // 奇校验输出
    output       P_even    // 偶校验输出
);

// 方法一：使用异或运算符
assign P_odd = ^D;         // 归约异或，对所有位进行异或
assign P_even = ~P_odd;    // 偶校验为奇校验的反

endmodule

（3）FPGA实现与测试

FPGA实现步骤： 1. 综合：Verilog代码综合为查找表（LUT）和触发器 2. 映射：将逻辑映射到FPGA的逻辑单元 3. 布局布线：确定物理位置和连线 4. 生成比特流：下载至FPGA

测试平台（Testbench）：

`timescale 1ns / 1ps

module tb_Parity_Checker;

    reg  [3:0] D;
    wire       P_odd;
    wire       P_even;
    
    // 实例化被测模块
    Parity_Checker_4bit uut (
        .D(D),
        .P_odd(P_odd),
        .P_even(P_even)
    );
    
    initial begin
        // 测试所有16种输入组合
        D = 4'b0000; #10;
        D = 4'b0001; #10;
        D = 4'b0010; #10;
        D = 4'b0011; #10;
        D = 4'b0100; #10;
        D = 4'b0101; #10;
        D = 4'b0110; #10;
        D = 4'b0111; #10;
        D = 4'b1000; #10;
        D = 4'b1001; #10;
        D = 4'b1010; #10;
        D = 4'b1011; #10;
        D = 4'b1100; #10;
        D = 4'b1101; #10;
        D = 4'b1110; #10;
        D = 4'b1111; #10;
        
        $finish;
    end

endmodule

### 2.3.5 D触发器与JK触发器转换的时序电路设计

#### 题目要求

设计一个同步时序电路，使用D触发器实现JK触发器的功能。要求： （1）写出D触发器的激励表与JK触发器的激励表； （2）推导D输入的逻辑表达式； （3）画出逻辑电路图； （4）用Verilog HDL实现该转换电路。

#### 解答

（1）激励表

D触发器激励表：

| Qn | Qn+1 | D |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

JK触发器激励表：

| Qn | Qn+1 | J | K |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | × |
| 0 | 1 | 1 | × |
| 1 | 0 | × | 1 |
| 1 | 1 | × | 0 |

（2）推导D的逻辑表达式

根据JK触发器的状态方程：

Qn+1=JQn+KQn

而D触发器的状态方程为：

Qn+1=D

因此：

D=JQ+KQ

（3）逻辑电路图

说明： - D输入端接收组合逻辑电路的输出 - 组合逻辑：D=JQ+KQ - 需要1个非门、2个与门、1个或门

（4）用Verilog HDL实现

行为级描述：

module JK_FF_Behavioral (
    input      J,       // J输入
    input      K,       // K输入
    input      CLK,     // 时钟
    input      CLR,     // 异步清零（低电平有效）
    output reg Q,       // 输出
    output     Q_n      // 反相输出
);

assign Q_n = ~Q;

always @(posedge CLK or negedge CLR) begin
    if (!CLR) begin
        Q <= 1'b0;
    end
    else begin
        case ({J, K})
            2'b00: Q <= Q;        // 保持
            2'b01: Q <= 1'b0;     // 置0
            2'b10: Q <= 1'b1;     // 置1
            2'b11: Q <= ~Q;       // 翻转
        endcase
    end
end

endmodule

JK触发器功能表：

| J | K | CLK↑ | Qn+1 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | ↑ | Qn | 保持 |
| 0 | 1 | ↑ | 0 | 置0 |
| 1 | 0 | ↑ | 1 | 置1 |
| 1 | 1 | ↑ | Qn | 翻转 |

### 2.3.6 4位加法/减法器设计

#### 题目要求

设计一个4位可控加法/减法器，输入为两个4位二进制数A=A3A2A1A0和B=B3B2B1B0，要求： - 当控制信号M=0时，执行加法运算：S=A+B - 当控制信号M=1时，执行减法运算：S=A−B

要求： （1）用全加器和异或门实现硬件电路； （2）用Verilog HDL实现该运算电路； （3）分析进位输出和溢出判断。

#### 解答

（1）用全加器和异或门实现

减法原理：A−B=A+B+1（补码运算）

电路结构： - 4个全加器（FA）级联构成4位加法器 - 4个异或门用于控制B的取反

输入控制： - M=0时：Bi⊕0=Bi，进位输入C0=0，执行A+B - M=1时：Bi⊕1=Bi，进位输入C0=1，执行A+B+1=A−B

逻辑表达式：

Si=Ai⊕(Bi⊕M)⊕Ci

Ci+1=Ai(Bi⊕M)+Ci(Ai⊕(Bi⊕M))

C0=M

（2）用Verilog HDL实现

module Adder_Subtractor_4bit (
    input  [3:0] A,        // 4位操作数A
    input  [3:0] B,        // 4位操作数B
    input        M,        // 控制信号：0=加法，1=减法
    output [3:0] S,        // 运算结果
    output       Cout,     // 进位/借位输出
    output       Overflow  // 溢出标志
);

wire [3:0] B_xor;      // B经过异或门后的值
wire [4:0] Sum;        // 5位和（含进位）

// B的取反控制
assign B_xor = B ^ {4{M}};  // M=0时B_xor=B，M=1时B_xor=~B

// 加法运算（包含补码减法）
assign Sum = A + B_xor + M;

// 输出赋值
assign S = Sum[3:0];
assign Cout = Sum[4];

// 溢出判断
// 对于加法（M=0）：A、B同号，结果与A异号时溢出
// 对于减法（M=1）：A、~B同号，结果与A异号时溢出
assign Overflow = (A[3] == B_xor[3]) && (S[3] != A[3]);

endmodule

（3）进位输出和溢出分析

进位输出Cout：

| 运算 | M | Cout含义 |
| --- | --- | --- |
| 加法 | 0 | Cout=1表示A+B≥16（无符号溢出） |
| 减法 | 1 | Cout=1表示A≥B（无借位） |

溢出判断（有符号数）：

溢出发生在： - 两个正数相加结果为负 - 两个负数相加结果为正

溢出公式：

Overflow=C4⊕C3

其中C4为最高位进位，C3为次高位进位。

运算示例：

| A | B | M | 运算 | S | Cout | Overflow | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0101 | 0011 | 0 | 5+3 | 1000 | 0 | 0 | 结果=8 |
| 0111 | 0001 | 0 | 7+1 | 1000 | 0 | 1 | 溢出（7+1=-8） |
| 1010 | 0110 | 1 | -6-6 | 0100 | 1 | 1 | 溢出 |
| 1100 | 0011 | 1 | -4-3 | 1001 | 1 | 0 | 结果=-7 |